Методика измерения АД в клинических условиях.

- Отдых пациента не менее 5 минут.

- Не курить за 1 час до измерения АД.

- Не употреблять кофе за 1 час до измерения АД.

- Манжетка тонометра должна охватывать не менее 80% окружности и не менее 40% длины плеча пациента.

- Середина баллона манжетки должна находится точно над пальпируемой плечевой артерией. Нижний край манжетки должен быть на 2,5 см выше локтевой ямки. Между манжеткой и поверхностью плеча пациента должен проходить палец.

- Середина манжетки  должна находиться на уровне 4-го межреберья пациента в положении сидя или на уровне средней подмышечной линии в положении лежа. При положении манжетки ниже уровня сердца АД завышается, выше – занижается.

- Мембрана стетоскопа должна полностью плотно прилегать к поверхности плеча в местах максимальной пульсации плечевой артерии (чуть выше локтевой ямки). Головка стетоскопа не должна касаться манжетки или трубок.

- Нагнетание воздуха в манжетку должно быть быстрым, выпускание – медленным (2 мм рт. ст. в 1 с.).

- При первом посещении измерение АД производят на обеих руках. Различие уровня АД в разных руках может составлять более 10мм рт. ст. Более высокое значение точнее соответствует внутриартериальному АД, и эту руку следует использовать для последующих измерений и дальнейшего контроля АД.

- У пожилых больных и больных сахарным диабетом АД дополнительно измеряют в положении лежа и стоя.

- Измерения АД выполняют 2 раза с интервалом 2 мин. При различии более 5 мм. рт. ст. или при выраженных нарушениях ритма необходимо дополнительное измерение АД. Оценивают среднее значение двух (или трех) измерений.

- Для измерения АД следует использовать калиброванные приборы.

Куратор ЗОЖ                                                                         Лепесов Р.Ж.